Galmag Sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 39/41 
94-103 Łódź  
tel: 42 646 63 40

biuro@galmag.pl

INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA
BUTÓW FILCOWO-GUMOWYCH  ART. 06   OB E CI SRA

BUTÓW FILCOWO-GUMOWYCH Z KOŁNIERZEM  ART. 07   OB E CI SRA

PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA

Obuwie filcowo-gumowe ART. 06 i filcowo-gumowe z kołnierzem ART. 07 przeznaczone są do pracy na otwartej przestrzeni w warunkach występowania

wody, wilgoci i zimna. Wyżej wymienione buty są środkami ochrony indywidualnej chroniącymi przed zagrożeniami KATEGORII  II, spełniającymi wymagania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku oraz normy zharmonizowanej : 
EN 20347:2012 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe ”. Buty filcowo-gumowe ART. 06 i filcowo-gumowe z kołnierzem ART. 07 produkowane są metodą konfekcjonowania ręcznego (HANDMADE – ręczna produkcja) i wulkanizacji w kotle. Wewnętrzną część buta stanowi ocieplająca cholewa włókninowa, obłożona gumą do wysokości około 2/3. Dodatkowo w obuwiu ART. 07 do górnej krawędzi cholewy gumowej doszyty jest kołnierz z tkaniny wodoodpornej z kamuflażem, ściągany sznurowadłem. ART. 06 i 07 produkowane są w rozmiarach od  4 (37/38)do 13 (47) w numeracji angielskiej (francuskiej).
UWAGA! Nie należy użytkować obuwia w środowisku kwasów, ługów, rozpuszczalników organicznych, olejów i tłuszczy. Może to radykalnie skrócić jego żywotność oraz zmniejszyć  właściwości  ochronne.

ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
Obuwie ART. 06 i 07 chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

- przenikaniem niskich temperatur CI (izolacja spodów od zimna – spadek temp. wewnątrz buta ˂ 10 stopni C)

- uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała E – pochłanialność energii w obszarze pięty

- wodą i wilgocią

- poślizgiem SRA (na podłożu ceramicznym).

OPAKOWANIE I  PRZECHOWYWANIE
Sposób pakowania butów ART. 06 i 07 :

- opakowanie jednostkowe (1para) – foliowy worek z PE.

- pakowanie zbiorcze (5 par  w jednym rozmiarze) – worek PP  z etykietą zbiorczą.

Buty należy przechowywać w opakowaniach zbiorczych /workach/ ustawionych na paletach w stosach nie przekraczających 4 - worków w pionie, utrzymując odległość od urządzeń grzejnych powyżej 1 metra. W pomieszczeniach magazynowych utrzymywać temperaturę +5 do +15 º C, oraz wilgotność względną 60%±20%. Obuwie nie powinno stykać się z substancjami szkodliwie działającymi na gumę oraz włókninę tj.: rozpuszczalnikami organicznymi, olejami, paliwami, smarami, kwasami, ługami. Buty prawidłowo przechowywane i konserwowane znacznie wolniej ulegają procesom starzenia. 
Nie stosowanie się do  zaleceń dotyczących przechowywania  może być przyczyną powstania spękań na powierzchni oraz spowodować  nieszczelność butów.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED I PO UŻYCIU
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy obuwie nie uległo uszkodzeniom transportowym oraz czy właściwości ochronne są odpowiednie w stosunku do zagrożeń w środowisku pracy użytkownika

UWAGA! Obuwie uszkodzone lub zużyte nie może być użytkowane.

Za nieprzydatne do użytkowania uważa się obuwie, w którym stwierdzono:

- spękania wierzchniej warstwy gumy powyżej ½ grubości

- silne starcie gumy na nosku

- spękania na podeszwach o długości powyżej 10 mm i głębokości 3 mm

- odklejanie się podeszwy od wierzchu

- przekłucie, przecięcie lub inne uszkodzenie mechaniczne

- starcie występów urzeźbienia spodu (poniżej 1,5 mm)

Po użyciu obuwie należy wyczyścić i wysuszyć  stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania 
OKRES PRZYDATNOŚCI

Trudno jest określić jednoznacznie okres użytkowania obuwia ponieważ zależy on od wielu czynników takich jak: warunki pracy, sposób konserwacji itp. Przyjmuje się, że należy wymienić obuwie na nowe w sytuacji  kiedy uległo ono uszkodzeniom  mechanicznym (przebicie, przecięcie, rozerwanie), powstały  powierzchniowe spękania, urzeźbienie zelówki uległo starciu poniżej 1,5 mm .
TRANSPORT
Powinien odbywać się czystymi środkami transportowymi, zabezpieczającymi przed wpływami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi szkodliwie działającymi na gumę i włókninę oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Obuwie należy czyścić  wodą z mydłem używając gąbki lub miękkiej ściereczki. Suszyć z dala od urządzeń grzewczych. Konserwować poprzez smarowanie emulsją silikonową lub gliceryną, które stanowią warstwę ochronną gumy spowalniającą procesy starzenia . Unikać kontaktu z benzyną, parafiną, olejami i rozpuszczalnikami.

OZNAKOWANIE OBUWIA

Oznakowanie na podeszwie:

9 rozmiar – numeracja angielska

11.19 data produkcji (miesiąc i rok),

Oznakowanie etykietą gumowa  na cholewie:

ART. 06, 07  – nr artykułu

CE – oznakowanie ce

ISO 20347:2012 – nr normy

OB- ogólne wymagania dla butów zawodowych

CI – izolacja spodu buta od niskich temperatur

E – pochłanialność energii w obszarze pięty

SRA – odporność na poślizg na podłożu ceramicznym

Galmag – nazwa marki  i producenta

Ocenę typu UE  przeprowadziła  jednostka notyfikowana nr 1439, Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź